;#########################################################################################

;       MMM  MMMM   MMM         MMM   MMM   MMM   MMM

;      M   M M   M M   M       M   M M   M M   M M   M

;      M   M M   M M           M  MM M   M M  MM M  MM

;      M   M MMMM  M           M M M  MMM  M M M M M M

;      M   M M M   M  MM       MM  M M   M MM  M MM  M

;      M   M M  M  M   M       M   M M   M M   M M   M

;       MMM  M   M  MMM         MMM   MMM   MMM   MMM

;

; partie principale du process de régulation solaire

;#########################################################################################

;

ORG		0x0800

Init800

bsf	INTCON,GIE

movlw	low(BUFFX)	; PRePARATION TRANSMISSION

movwf	FSR

MOVWF	adrstx

bsf	status,IRP

movlw	0xB0	; essais degrés 30

movwf	Deg0		; valeur en degrés

movwf	N0

movlw	0xED

movwf	Deg1

movwf	N1

movlw	33		; partie fractionnaire

movwf	FracDeg	; centièmes de degrés

goto	ARCSIN ; ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; séquence de calcul du sinus et du cosinus d'un angle.

; l'angle est exprimé en degrés sur 2 octets et centième de degrés sur 1 octet

; Deg0 et Deg1 ainsi que FracDeg sont à charger.

; le résultat est en Sin0 et Sin1 et Cos0 et Cos1 Avec indice 0 pour Pf et

; 1 pour PF.

; Les variables Man0, Man1,BCD0, BCD1, BCD2, Count, Nx, Rx Dx sont utilisées

; Une table des Sinus de 0 à 91° est constituée et permet d'obtenir les

; SINUS et COSINUS par les relations trigonométriques de base pour les degrés

; entiers. Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation.

; Toutes les valeurs de degrés sont acceptées.

; La séquence fait appel à la comparaison 24 bits, addition et soustraction 24 bits

; au complément à 2 et à la multiplication 16 bits par 8 bits  et 8 bits par 8 bits

; mais aussi à la division par 100 ebn 24 bits.

; Les essais on révélé des erreurs maximum de 2 pour 1000 sur les valeurs,

; étant donné que les tables ont seulement 4 décimales (Tables par excès

; extraites du manuel de seconde Lebossé et Hémery)

; NOTA : Seul Deg1 porte le signe et Fracdeg porte obligatoirement le même signe

;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; calcul du plus petit angle positif ou négatif en degrés et 1/100

; création angle degrés et 1/100 en 1/100 de degrés sur 24 bits

; ATTENTION le -0.xx en Deg n'a pas de sens, il devra être remplacé par -359.xx

;

movfw	Deg0	; si seul bit 7 alors signe - tout seul pour fracDeg

movwf	N0

movfw	Deg1

movwf	N1

clrf	N2

movlw	100

movwf	D0	; multiplication 16*8 degrés exacts par 100

PAGE_0

call	M24	; Résultats en N en 1/100 de degrés signés SANS FracDeg

PAGE_1

movfw	FracDeg

btfss	Deg1,Bit7	; test si degrés négatifs

goto	deter

skpnz		; test FracDeg à 0 cas -360

goto	deter

comf	FracDeg,f	; complément à 2 de la partie 1/100

incf	FracDeg,f

movfw	FracDeg	; load complément W

movwf	D0

movlw	0xff

movwf	D1

movwf	D2

goto	deter2

deter		movwf	D0	; save 1/100 normal ou complément

clrf	D1

clrf	D2

deter2	PAGE_0

call	ADD24		; résultat en N0, N1, N2 signés

PAGE_1

;

; Test si degrés complets 24 bits (avec les 1/100) est négatif

;

add360		btfss	N2,Bit7	; test N2

goto	tstzer

movlw	0xA0	; chargement 36000 dans D

movwf	D0	; pour ajouter à un nombre négatif

movlw	0x8C

movwf	D1

clrf	D2

PAGE_0			; Ajout 36000 jusqu'à positif

call	ADD24		; N+D --> N degrés négatif en 1/00 +36000

PAGE_1

goto	add360

;

; test si > 36000, mais nombre complet positif de toutes façons (4688° par exemple)

;

tstzer

call	Mov_N_R	; reprise des degrés complets

; R=valeur degrés complets (avec 1/100)

movlw	0xA0	; chargement 36000 dans N

movwf	N0	; pour ajouter à un nombre négatif

movlw	0x8C

movwf	N1	; D=36000

clrf	N2

PAGE_0			; comparaison > 36000

call	Comp24		; R-N soit Degrés -36000

PAGE_1

skpc

goto	restoRN	; restore R et N not Carry : R<N (degrés < 36000)

call	Mov_R_N	; reprise ancien degrés de la comparaison

movlw	0xA0

movwf	D0	; pour ajouter à un nombre négatif

movlw	0x8C

movwf	D1

clrf	D2

PAGE_0

call	sub24		; nouveaux degrés en N

PAGE_1

goto	tstzer	; pour une nouvelle comparaison

;

RestoRN

call	Mov_R_N		; reprise derniers degrés (de la comparaison)

;

; test si N > 27000

;

PG270

call	Mov_N_R	; dans N il y a valeur des degrés et 1/100 positifs

movlw	0x78	; 27000

movwf	N0

movlw	0x69

movwf	N1

PAGE_0

call	Comp24		; R- N soit degrés - 27000

PAGE_1

skpc

goto	PG180	; plus petit que 270

bsf	Sign_Sin	; set sinus négatif sur angle >=270

bcf	Sign_Cos	; set cosinus positif

; angle = 36000 - valeur	N=36000

movlw	0xA0

movwf	N0

movlw	0x8C

movwf	N1

clrf	N2

call	Mov_R_D

; réécriture des Deg0 et 1 et FracDeg

call	Wdeg	; soustraction + division puis réécriture des Deg et FracDeg

goto	calsin ; erreur à priori enlevé puis remis ¤¤¤¤¤¤¤

;

; Plus petit ou égal 270 et PG 180 (R déjà chargé en PG270)

;

PG180		movlw	0x50	; valeur 18000

movwf	N0

movlw	0x46

movwf	N1

PAGE_0

call	Comp24		; R- N soit degrés - 27000

PAGE_1

skpc

goto PG90

bsf	Sign_Sin	; set des signes des sinus et cosinus

bsf	Sign_Cos

; Angle = Valeur - 18000

call	Mov_R_N

movlw	0x50

movwf	D0

movlw	0x46

movwf	D1

; réécriture des Deg0 et 1 et FracDeg

call	Wdeg	; soustraction + division puis réécriture des Deg et FracDeg

goto	Calsin

;

; Plus grand ou égal 90 et plus petit 180

;

PG90		movlw	0x28	; 9000

movwf	N0

movlw	0x23

movwf	N1

PAGE_0

call	Comp24		; R- N soit degrés - 27000

PAGE_1

skpc

goto	PP90	; plus petit que 90

bcf	Sign_Sin

bsf	Sign_Cos

; Angle = 180 - Angle

movlw	0x50	;18000

movwf	N0

movlw	0x46

movwf	N1

call	Mov_R_D

; réécriture des Deg0 et 1 et FracDeg

call	Wdeg	; soustraction + division puis réécriture des Deg et FracDeg

goto	Calsin

;

; Valeur plus seulement petite que 90

;

PP90		bcf	Sign_Sin

bcf	Sign_Cos

call	Mov_R_N	; R contient les degrés

; à terme N contient aussi les degrés

; réécriture des Deg0 et 1 et FracDeg

call	Wdeg2	; division 100 puis réécriture des Deg et FracDeg

goto	Calsin

;

; séquence de Calcul SINUS depuis Deg et Fracdeg

;

Calsin

call	Cal_Sico	; calcul sinus / cosinus angle de base + interpolation

btfss	Sign_Sin

goto	Wsin

PAGE_0

call	complem2N

PAGE_1

Wsin		movfw	N0	; write sinus avec signe

movwf	Sin0

movfw	N1

movwf	Sin1

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; sequence de calcul du cosinus

; Cos a = sin (90.00 - a)

; A ce stade on se trouve obligatoirement dans le premier cadran (sens trigo)

; on corrige donc les degrés suivant la formule 90- degrés complets soit

; l'angle complémentaire

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

movfw	BCD0	; transfert des degrés complets en D

movwf	D0

movfw	BCD1	; BCD chargés par Wdeg

movwf	D1

movfw	BCD2

movwf	D2

movlw	0x28	; chargement N à 9000

movwf	N0

movlw	0x23

movwf	N1

clrf	N2

PAGE_0

call	SUB24		; 9000 - degrés --> N

call	DIV24_100

PAGE_1

movfw	N0

movwf	Deg0	; mis en place des nouveau degrés pour calculs en table

movfw	N1	; angle complémenté dont le sinus sera le cosinus de l'angle

movwf	Deg1	; d'origine

movfw	R0

movwf	Fracdeg

;----------------------------------------------------------------------------------

; séquence de Calcul COSINUS à partir de Deg et Fracdeg minimum positifs recalculés

; le signe du cosinus a déjà été élaboré dans la séquence du SINUS seul

; endroit ayant eu la valeur initiale de Degx et FracDeg

;

Calcos

call	Cal_Sico	; calcul sinus / cosinus angle de base + interpolation

btfss	Sign_cos

goto	Wcos

PAGE_0

call	complem2N

PAGE_1

Wcos		movfw	N0	; write sinus avec signe

movwf	Cos0

movfw	N1

movwf	Cos1

End_Sin_Cos	goto	Init800

;

; Séquence de soustraction

; + division puis réécriture des Deg et FracDeg

;

WDeg

PAGE_0

call	SUB24		; Cte - valeur --> N

WDeg2

PAGE_0

movfw	N0

movwf	BCD0	; manoeuvre pour calcul cosinus

movfw	N1

movwf	BCD1	; manoeuvre pour calcul cosinus

movfw	N2

movwf	BCD2	; manoeuvre pour calcul cosinus

call	DIV24_100	; extraction degrés et fractions

movfw	N0	; degrés Pf

movwf	Deg0

movfw	N1	; degrés PF

movwf	Deg1

movfw	R0	; 1/100 de degrés

movwf	FracDeg

PAGE_1

RETURN

;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Séquence de recherche en table des sinus commune à sinus et cosinus

;

Cal_Sico

movlw	high(TBL_SINUS+1)

movwf	PCLATH

CLRC	; clear carry

movfw	Deg0		; valeur en degrés sans fractions

RLF	Deg0,W		; multiplier par 2 pour accéder table à 2 octets

movwf	count		; premier index (La plus faible valeur)

call	TBL_SINUS

movwf	D0		; Pf

movwf	N0		; doublage résultat si sortie degrés exacts

movwf	man0		; temporaire degré initial

incf	count,f

movfw	count		; prise 2 ème octet PF

call	TBL_SINUS

movwf	D1		;PF

movwf	N1		; idem doublage résultat

movwf	man1		; temporaire degré initial

;

; examen partie fractionnaire si Fragdec0 # 0 lecture degré suivant (positif)

;

movfw	Fracdeg	; test si partie fractionnaire nulle

PAGE_1

skpnz

goto	Deg_ent	; skip interpolation si degrés entiers

;

; Sequence 3 Traitement partie fractionnaire des degrés interpolation

;

Sin_Seq3	movlw	high(TBL_SINUS+1)

movwf	PCLATH

incf	count,f

movfw	count		; chargement de la partie fractionnaire suivante

call	TBL_SINUS

movwf	N0		;Pf

incf	count,f

movfw	count

call	TBL_SINUS

movwf	N1		;PF

;

; interpolation pour partie fractionnaire nota la différence de 2 sinus

; de 2 degrés adjacents ne dépasse jamais 175 et tient donc sur 8 bits seulement

;

clrf	D2	; opérations sur 16 bits seulement

clrf	N2	; opérations sur 16 bits seulement

PAGE_0

call	SUB24		; différence des sinus entre les 2 degrés

movfw	FracDeg

movwf	D0

call	M8x8		; différence x Centièmes de degrés res/16 bits N0 N1

clrf	N2

call	div24_100	; division par 100 résultat en N0 seul

movfw	Man0	; reprise valeur initiale de table

movwf	D0

movfw	Man1	; reprise valeur initiale de table

movwf	D1

clrf	D2

clrf	N2

call	ADD24		; Ajout interpolation entre les 2 SINUS

PAGE_1

Deg_Ent	RETURN

;

; séquence de transfert de Nx dans Rx

;

Mov_N_R

movfw	N0	; reprise des degrés complets

movwf	R0	; R=valeur degrés complets (avec 1/100)

movfw	N1

movwf	R1

movfw	N2

movwf	R2

RETURN

;

; Séquence de transfert de Rx dans Nx

;

Mov_R_N

movfw	R0	; reprise ancien degrés de la comparaison

movwf	N0

movfw	R1

movwf	N1

movfw	R2

movwf	N2

RETURN

;

; Séquence de tranfert de Rx dans Dx

;

Mov_R_D

movfw	R0	; reprise derniers degrés (de la comparaison)

movwf	D0

movfw	R1

movwf	D1

movfw	R2

movwf	D2

RETURN

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Comparaison de valeurs 16 ou 24 24 bits R comparé à N

; valeurs NON SIGNEE. N et R à priori inchangés

; opération Rx - Nx . carry si   >= N sinon R < D

; A priori et à vérifier

; les résultats sont donnés par Carry et Z comme en 8 bits

; C=1 si R >= N,  C=0 si R < N, Z=1 si R = N

;

COMP16			movlw		256-2

movwf		man1

goto		Comp16_1

COMP24			movlw		256-3		; -3 test du zero sur 3 octets ?

movwf		man1		; Manoeuvre (locale)

;

movfw		N2		; subtrac W from File ici R-D

subwf		R2,w		; R2-N2 si carry, N2>=D2

btfss		STATUS,C	; test si R2 >= N2

goto		COMP24_Ret	; C=0 R2 < N2 fin avec carry=0 et Z=0

btfss		STATUS,Z	; R2 >= N2 test si =

goto		COMP24_Ret	; R2 > N2 fin avec carry=1 et Z=0

incf		man1,f		; R2=N2 +1/K0 suite test R1-N1

;

Comp16_1		movfw		N1		; R2>=N2 test R1

subwf		R1,w		; R1-N1 si carry, R1>=N1

btfss		STATUS,C

goto		COMP24_Ret	; C=0 R1 < N1 fin avec carry=0 et Z=0

btfss		STATUS,Z	; R1 >= N1 test si =

goto		COMP24_Ret	; R1 > N1 fin avec carry=1 et Z=0

incf		man1,f		; R1=D1 +1/K0 suite test R0-D0

;

movfw		N0		; R1>=N1 test R0

subwf		R0,w		; R0 - N0 si carry, R0>=N0

btfsc		STATUS,Z	; Carry est le résultat final

incf		man1,f		; Si tout à ZERO Z sera à 1

; Le carry sera la réalité si on arrive

; à la 3ème soustraction

COMP24_Ret		movfw		man1		; reprise du Z

RETURN			; retour avec Carry et Z positionnés (règles 8 bits)

;*********************************************************************

; 3ème PAGE mémoire programme partie des TABLES

;*********************************************************************

;

ORG	0X11FF

;

; ATTENTION Pf en tête et PF après SINUS

;

TBL_SINUS	addwf	PCL,f

dt	0x00, 0x00	; 0 table SINUS Pf en tête PF adresse+1

dt	0xAF, 0x00	; 1 l'adresse = degrés

dt	0x5D		; pour mise au point

dt		0x01	; 2

dt	0x0B, 0x02	; 3

dt	0xBA, 0x02	; 4

dt	0x68, 0x03	; 5

dt	0x15, 0x04	; 6

dt	0xC3, 0x04	; 7

dt	0x70, 0x05	; 8

dt	0x1C, 0x06	; 9

dt	0xC8, 0x06	; 10

dt	0x74, 0x07	; 11

dt	0x1F, 0x08	; 12

dt	0xCA, 0x08	; 13

dt	0x73, 0x09	; 14

dt	0x1C, 0x0A	; 15

dt	0xC4, 0x0A	; 16

dt	0x6C, 0x0B	; 17

dt	0x12, 0x0C	; 18

dt	0xB8, 0x0C	; 19

dt	0x5C, 0x0D	; 20

dt	0x00, 0x0E	; 21

dt	0xA2, 0x0E	; 22

dt	0x43, 0x0F	; 23

dt	0xE3, 0x0F	; 24

dt	0x82, 0x10	; 25

dt	0x20, 0x11	; 26

dt	0xBC, 0x11	; 27

dt	0x57, 0x12	; 28

dt	0xF0, 0x12	; 29

dt	0x88, 0x13	; 30

dt	0x1E, 0x14	; 31

dt	0xB3, 0x14	; 32

dt	0x46, 0x15	; 33

dt	0xD8, 0x15	; 34

dt	0x68, 0x16	; 35

dt	0xF6, 0x16	; 36

dt	0x82, 0x17	; 37

dt	0x0D, 0x18	; 38

dt	0x95, 0x18	; 39

dt	0x1C, 0x19	; 40

dt	0xA1, 0x19	; 41

dt	0x23, 0x1A	; 42

dt	0xA4, 0x1A	; 43

dt	0x23, 0x1B	; 44

dt	0x9F, 0x1B	; 45

dt	0x19, 0x1C	; 46

dt	0x92		; 47-1 Pf

dt	0x1C		; 47-2 PF

dt	0x07		; 48-1	Pf

dt	0x1D		; 48-2 PF

dt	0x7B, 0x1D	; 49

dt	0xEC, 0x1D	; 50

dt	0x5B, 0x1E	; 51

dt	0xC8, 0x1E	; 52

dt	0x32, 0x1F	; 53

dt	0x9A, 0x1F	; 54

dt	0x00, 0x20	; 55

dt	0x62, 0x20	; 56

dt	0xC3, 0x20	; 57

dt	0x20, 0x21	; 58

dt	0x7C, 0x21	; 59

dt	0xD4, 0x21	; 60

dt	0x2A, 0x22	; 61

dt	0x7D, 0x22	; 62

dt	0xCE, 0x22	; 63

dt	0x1C, 0x23	; 64

dt	0x67, 0x23	; 65

dt	0xAF, 0x23	; 66

dt	0xF5, 0x23	; 67

dt	0x38, 0x24	; 68

dt	0x78, 0x24	; 69

dt	0xB5, 0x24	; 70

dt	0xEF, 0x24	; 71

dt	0x27, 0x25	; 72

dt	0x5B, 0x25	; 73

dt	0x8D, 0x25	; 74

dt	0xBB, 0x25	; 75

dt	0xE7, 0x25	; 76

dt	0x10, 0x26	; 77

dt	0x35, 0x26	; 78

dt	0x58, 0x26	; 79

dt	0x78, 0x26	; 80

dt	0x95, 0x26	; 81

dt	0xAF, 0x26	; 82

dt	0xC5, 0x26	; 83

dt	0xD9, 0x26	; 84

dt	0xEA, 0x26	; 85

dt	0xF8, 0x26	; 86

dt	0x02, 0x27	; 87

dt	0x0A, 0x27	; 88

dt	0x0E, 0x27	; 89

dt	0x10, 0x27	; 90 2710(16) = 10000(10)

dt	0x0E, 0x27	; 91 pour les parties fractionnaires

;

ORG	0x12FF

;

; ATTENTION Pf en tête et PF après RADIANS

;

;TBL_Radians	addwf	PCL,f

;	dt	0x00, 0x00	; 0 Table degrés radians Pf en tête PF adresse +1

;	dt	0xAF, 0x00	; 1

;	dt	0x5D, 0x10	; 2

;	dt	0x0C, 0x02	; 3

;	dt	0xBA, 0x02	; 4

;	dt	0x69, 0x03	; 5

;	dt	0x17, 0x04	; 6

;	dt	0xC6, 0x04	; 7

;	dt	0x74, 0x05	; 8

;	dt	0x23, 0x06	; 9

;	dt	0xD1, 0x06	; 10

;	dt	0x80, 0x07	; 11

;	dt	0x2E, 0x08	; 12

;	dt	0xDD, 0x08	; 13

;	dt	0x8B, 0x09	; 14

;	dt	0x3A, 0x0A	; 15

;	dt	0xE9, 0x0A	; 16

;	dt	0x97, 0x0B	; 17

;	dt	0x46, 0x0C	; 18

;	dt	0xF4, 0x0C	; 19

;	dt	0xA3, 0x0D	; 20

;	dt	0x51, 0x0E	; 21

;	dt	0x00, 0x0F	; 22

;	dt	0xAE, 0x0F	; 23

;	dt	0x5D, 0x10	; 24

;	dt	0x0B, 0x11	; 25

;	dt	0xBA, 0x11	; 26

;	dt	0x68, 0x12	; 27

;	dt	0x17, 0x13	; 28

;	dt	0xC5, 0x13	; 29

;	dt	0x74, 0x14	; 30

;	dt	0x23, 0x15	; 31

;	dt	0xD1, 0x15	; 32

;	dt	0x80, 0x16	; 33

;	dt	0x2E, 0x17	; 34

;	dt	0xDD, 0x17	; 35

;	dt	0x8B, 0x18	; 36

;	dt	0x3A, 0x19	; 37

;	dt	0xE8, 0x19	; 38

;	dt	0x97, 0x1A	; 39

;	dt	0x45, 0x1B	; 40

;	dt	0xF4, 0x1B	; 41

;	dt	0xA2, 0x1C	; 42

;	dt	0x51, 0x1D	; 43

;	dt	0xFF, 0x1D	; 44

;	dt	0xAE, 0x1E	; 45

;	dt	0x5D, 0x1F	; 46

;	dt	0x0B, 0x20	; 47

;	dt	0xBA, 0x20	; 48

;	dt	0x68, 0x21	; 49

;	dt	0x17, 0x22	; 50

;	dt	0xC5, 0x22	; 51

;	dt	0x74, 0x23	; 52

;	dt	0x22, 0x24	; 53

;	dt	0xD1, 0x24	; 54

;	dt	0x7F, 0x25	; 55

;	dt	0x2E, 0x26	; 56

;	dt	0xDC, 0x26	; 57

;	dt	0x8B, 0x27	; 58

;	dt	0x39, 0x28	; 59

;	dt	0xE8, 0x28	; 60

;	dt	0x97, 0x29	; 61

;	dt	0x45, 0x2A	; 62

;	dt	0xF4, 0x2A	; 63

;	dt	0xA2, 0x2B	; 64

;	dt	0x51, 0x2C	; 65

;	dt	0xFF, 0x2C	; 66

;	dt	0xAE, 0x2D	; 67

;	dt	0x5C, 0x2E	; 68

;	dt	0x0B, 0x2F	; 69

;	dt	0xB9, 0x2F	; 70

;	dt	0x68, 0x30	; 71

;	dt	0x16, 0x31	; 72

;	dt	0xC5, 0x31	; 73

;	dt	0x73, 0x32	; 74

;	dt	0x22, 0x33	; 75

;	dt	0xD1, 0x33	; 76

;	dt	0x7F, 0x34	; 77

;	dt	0x2E, 0x35	; 78

;	dt	0xDC, 0x35	; 79

;	dt	0x8B, 0x36	; 80

;	dt	0x39, 0x37	; 81

;	dt	0xE8, 0x37	; 82

;	dt	0x96, 0x38	; 83

;	dt	0x45, 0x39	; 84

;	dt	0xF3, 0x39	; 85

;	dt	0xA2, 0x3A	; 86

;	dt	0x50, 0x3B	; 87

;	dt	0xFF, 0x3B	; 88

;	dt	0xAD, 0x3C	; 89

;	dt	0x5C, 0x3D	; 90 3D5C(16) = 15708(10) = 1.5708 rd

;