Produire des légumes et élever des poissons en ville : étude d’un système d’aquaponie

Joséphine s’est lancée dans l’aquaponie. C’est un écosystème miniature où des déjections de poissons servent d’engrais naturel aux légumes. L’eau est entièrement recyclée dans ce circuit fermé. Joséphine anime un blog autour de l’aquaponie. Elle veut écrire plusieurs articles détaillant son système.

1) À partir de l’analyse des Doc. 1, 2 et 3, en associant un composant matériel à chaque fonction, vous compléterez le diagramme fonctionnel (Doc. 4).

Vous préciserez la nature l’énergie circulant entre chaque composant de la chaine d’énergie.

2) En utilisant le Doc. 5, listez les étapes du protocole expérimental permettant de montrer le choix d’une pompe avec la meilleure efficacité énergétique.

3) Complétez la structure de programme (Doc. 6) pour programmer le système anti-débordement décrit dans le Doc. 1.

Electrique

Clavier

Capteur de niveau d'eau

Microcontrôleur

Afficheur

Connecteurs

Boitier d'alimentation

Relais

Moteur

Pales de la pompe

Pompage

de l'eau

Electrique

Electrique

Mécanique

Mécanique

Pour comparer l’efficacité énergétique de plusieurs pompes il faut le même protocole doit être mis en place pour chaque mesure.

1. Remplir un bidon d’eau de 5 L.

2. S’assurer que la prise compteur wattmètre est en fonctionnement.

3. Démarrer la pompe A et lancer le chronomètre.

4. Arrêter la pompe et le chronomètre dès que le bidon est vide.

5. Relever les valeurs affichées de durée (chronomètre) et de consommation (wattmètre).

6. Reproduire la même expérience avec la pompe B.

Ordre

de début de

pompage?

Pomper

Arréter la Pompe

Ordre

de fin de

pompage?

Début

Rique

de débordement?

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui